KW-MINI系列相机python接口文档

作者：海棠

日期：2024.10.15

KW-MINI系列相机python接口文档	1

版本记录	3

接口描述	4

例程	4

Color	4

Engine	4

DfGetCalibrationParam	4

get_intrinsic	4

get_extrinsic	4

get_distortion	4

DfCaptureData	4

DfConnect	5

DfDisconnect	5

DfGetBrightnessData	5

DfGetCameraChannels	5

DfGetCameraResolution	5

DfGetColorBrightnessData	5

DfGetDepthData	5

DfGetDepthDataFloat	6

DfGetPointcloudData	6

DfGetUndistortBrightnessData	6

DfGetUndistortColorBrightnessData	6

DfGetUndistortDepthDataFloat	6

DfSetCaptureEngine	6

DfSetParamBrightnessExposureModel	6

DfSetParamBrightnessGain	6

DfSetParamBrightnessHdrExposure	7

DfSetParamCameraConfidence	7

DfSetParamCameraExposure	7

DfSetParamCameraGain	7

DfSetParamDepthFilter	7

DfSetParamGenerateBrightness	7

DfSetParamGrayRectify	7

DfSetParamLedCurrent	7

DfSetParamMixedHdr	8

DfSetParamMultipleExposureModel	8

DfSetParamOutlierFilter	8

DfSetParamRadiusFilter	8

DfSetParamRepetitionExposureNum	8

DfSetParamSmoothing	8

DfGetParamJson	8

DfReadJson	8

DfSaveJson	9

DfSetParamJson	9

savePointcloudToPcd	9

savePointcloudToPly	9

错误码	9

- 版本记录

| 时间 | 版本 | 作者 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024.10.15 | V3.0 | 海棠 | 完成基本函数封装 |
| 2025.8.25 | V3.4 | 海棠 | 增加json，点云接口 |

- 接口描述

KW-MINI	系列相机调用API时，支持C/C++/python/C#接口，现以python为例。

注意：接口模块名为：camera

例如：

import camera

#连接相机

camera.DfConnect(ip)

详细使用见example_python示例代码。

- 例程

详细请看example_python.py示例

Color：Rgb = 0,Bgr = 1,Bayer = 2,Gray = 3

功能：彩色模式选择

Engine：Normal = 0,Reflect = 1,Black = 2

功能：引擎选择，Normal：常规模式,Reflect：高反模式,Black：黑色模式

DfGetCalibrationParam(calibration_param: sdkpython.CalibrationParam) -> int

功能：获取标定参数结构体

get_intrinsic(calibration_param:sdkpython.CalibrationParam)->numpy.ndarray[numpy.float32]

功能：获取相机的内参系数，[3 * 3]

get_extrinsic(calibration_param:sdkpython.CalibrationParam)->numpy.ndarray[numpy.float32]

功能：获取相机的外参系数，[4 * 4]

get_distortion(calibration_param:sdkpython.CalibrationParam)->numpy.ndarray[numpy.float32]

功能：获取相机的畸变系数 ，[1 * 12];<k1,k2,p1,p2,k3,k4,k5,k6,s1,s2,s3,s4>

DfCaptureData(arg0: int, arg1: str) -> int

功能：采集一帧数据并阻塞至返回状态，参数：输入曝光次数：int，输出时间戳：str

返回值：类型（int）:返回0表示获取采集数据成功;返回-1表示采集数据失败.

DfConnect(arg0: str) -> int

功能：连接相机，输入参数： camera_id（相机ip地址），输出参数： 无，

返回值：类型（int）:返回0表示获取采集数据成功;返回-1表示采集数据失败.

DfDisconnect(arg0: str) -> int

功能：断开相机连接，输入参数：camera_id（相机ip地址），输出参数：无，

返回值：类型（int）:返回0表示获取采集数据成功;返回-1表示采集数据失败.

DfGetBrightnessData(arg0: numpy.ndarray[numpy.uint8]) -> numpy.ndarray[numpy.uint8]

功能：采集亮度图数据并阻塞至返回结果，输入参数：无，输出参数：brightness(亮度图)

返回值：类型（int）:返回0表示获取采集数据成功;返回-1表示采集数据失败.

DfGetCameraChannels(arg0: numpy.ndarray[numpy.int32]) -> None

功能：获取相机通道数，输入参数：无，输出参数： channels(通道数)

返回值：类型（int）:返回0表示获取采集数据成功;返回-1表示采集数据失败.

DfGetCameraResolution(arg0:numpy.ndarray[numpy.int32],arg1:numpy.ndarray[numpy.int32]) -> None

功能：获取相机分辨率，输入参数：无，输出参数： width(图像宽)、height(图像高)

返回值：类型（int）:返回0表示获取采集数据成功;返回-1表示采集数据失败.

DfGetColorBrightnessData(arg0:numpy.ndarray[numpy.uint8],arg1: camera.Color) -> numpy.ndarray[numpy.uint8]

功能：采集彩色亮度图数据并阻塞至返回结果，输入参数：无，输出参数： brightness(亮度图),color(亮度图颜色类型)

返回值：类型（int）:返回0表示获取采集数据成功;返回-1表示采集数据失败.

DfGetDepthData(arg0: numpy.ndarray[numpy.uint16]) -> numpy.ndarray[numpy.uint16]

功能:获取深度图,输入参数：无,输出参数：depth(深度图)，输入参数：无，输出参数： depth(深度图)

返回值：类型（int）:返回0表示获取采集数据成功;返回-1表示采集数据失败.

DfGetDepthDataFloat(arg0:numpy.ndarray[numpy.float32])->numpy.ndarray[numpy.float32]

功能：获取深度图，输入参数：无，输出参数： depth(深度图)

返回值： 类型（int）:返回0表示获取采集数据成功;返回-1表示采集数据失败.

DfGetPointcloudData(arg0:numpy.ndarray[numpy.float32])->numpy.ndarray[numpy.float32]

功能：采集点云数据并阻塞至返回结果，输入参数：无，输出参数： point_cloud(点云)

返回值：类型（int）:返回0表示获取采集数据成功;返回-1表示采集数据失败.

DfGetUndistortBrightnessData(arg0:numpy.ndarray[numpy.uint8])->numpy.ndarray[numpy.uint8]

功能：获取去畸变后的亮度图，输入参数：无，输出参数：brightness(亮度图)

返回值： 类型（int）:返回0表示获取采集数据成功;返回-1表示采集数据失败.

DfGetUndistortColorBrightnessData(arg0:numpy.ndarray[numpy.uint8],arg1:camera.Color) -> numpy.ndarray[numpy.uint8]

功能：采集去畸变彩色亮度图数据并阻塞至返回结果，输入参数：无，输出参数： brightness(亮度图)

返回值：类型（int）:返回0表示获取采集数据成功;返回-1表示采集数据失败.

DfGetUndistortDepthDataFloat(arg0:numpy.ndarray[numpy.float32])->numpy.ndarray[numpy.float32]

功能：获取去畸变后的深度图,输入参数：无,输出参数：depth(深度图)

返回值：类型（int）:返回0表示获取采集数据成功;返回-1表示采集数据失败.

DfSetCaptureEngine(arg0: sdkpython.XemaEngine) -> int

功能：设置采集引擎，输入：engine，输出参数：无

返回值：类型（int）:返回0表示获取采集数据成功;返回-1表示采集数据失败.

DfSetParamBrightnessExposureModel(arg0: int) -> int

功能：设置亮度图曝光模式,输入参数：model（1：单曝光、2：曝光融合）,输出参数：无

返回值：类型（int）:返回0表示获取采集数据成功;返回-1表示采集数据失败.

DfSetParamBrightnessGain(arg0: float) -> int

功能：设置亮度图增益,输入参数：gain(亮度图增益),输出参数：无

返回值：类型（int）:返回0表示获取采集数据成功;返回-1表示采集数据失败.

DfSetParamBrightnessHdrExposure(arg0: int, arg1: numpy.ndarray[numpy.int32]) -> None

功能：设置亮度图多曝光参数（最大曝光次数为10次）,输入参数：num（曝光次数）、exposure_param[6]（6个曝光参数、前num个有效））,输出参数： 无

返回值：类型（int）:返回0表示获取采集数据成功;返回-1表示采集数据失败.

DfSetParamCameraConfidence(arg0: float) -> int

功能：设置相机置信度，输入参数：confidence(相机置信度)，输出参数：无

返回值：类型（int）:返回0表示获取采集数据成功;返回-1表示采集数据失败.

DfSetParamCameraExposure(arg0: float) -> int

功能：设置相机曝光时间：float，输入参数：exposure(相机曝光时间)，输出参数： 无

返回值：类型（int）:返回0表示获取采集数据成功;返回-1表示采集数据失败.

DfSetParamCameraGain(arg0: float) -> int

功能：设置相机增益，输入参数：gain(相机增益)，输出参数：无

返回值：类型（int）:返回0表示获取采集数据成功;返回-1表示采集数据失败.

DfSetParamDepthFilter(arg0: int, arg1: float) -> int

功能：设置深度图滤波参数，输入参数：use(开关：1开、0关)、depth_filterthreshold(阈值0-100)，输出参数：无

返回值：类型（int）:返回0表示获取采集数据成功;返回-1表示采集数据失败.

DfSetParamGenerateBrightness(arg0: int, arg1: float) -> int

功能：设置生成亮度图参数,输入参数：model(1:与条纹图同步连续曝光、2：单独发光曝光、3：不发光单独曝光)、exposure(亮度图曝光时间),输出参数： 无

返回值：类型（int）:返回0表示获取采集数据成功;返回-1表示采集数据失败.

DfSetParamGrayRectify(arg0: int, arg1: int, arg2: float) -> int

功能：设置点云灰度补偿参数，输入参数：use(开关：1开、0关)、radius(半径：3、5、7、9）、sigma（补偿强度，范围0-100），输出参数： 无

返回值：类型（int）:返回0表示获取采集数据成功;返回-1表示采集数据失败.

DfSetParamLedCurrent(arg0: int) -> int

功能：设置LED电流，输入参数： led（电流值），输出参数： 无

返回值：类型（int）:返回0表示获取采集数据成功;返回-1表示采集数据失败.

DfSetParamMixedHdr(arg0:int,arg1:numpy.ndarray[numpy.int32],arg2:numpy.ndarray[numpy.int32]) -> None

功能：设置合多曝光参数，输入参数： num（曝光次数）、exposure_param[6]（6个曝光参数、前num个有效）、led_param[6]（6个led亮度参数、前num个有效）输出参数： 无

返回值：类型（int）:返回0表示获取采集数据成功;返回-1表示采集数据失败.

DfSetParamMultipleExposureModel(arg0: int) -> int

功能：设置多曝光模式，model(1：HDR(默认值)、2：重复曝光)，输出参数：无

返回值：类型（int）:返回0表示获取采集数据成功;返回-1表示采集数据失败.

DfSetParamOutlierFilter(arg0: float) -> int

功能：设置过滤阈值，输入参数：threshold(阈值0-100)，输出参数： 无

返回值：类型（int）:返回0表示获取采集数据成功;返回-1表示采集数据失败.

DfSetParamRadiusFilter(arg0: int, arg1: float, arg2: int) -> int

功能：设置点云半径滤波参数，输入参数：use(开关：1开、0关)、radius(半径）、num（有效点），输出参数： 无

返回值：类型（int）:返回0表示获取采集数据成功;返回-1表示采集数据失败.

DfSetParamRepetitionExposureNum(arg0: int) -> int

功能：设置重复曝光数，num(2-10)，输出参数：无

返回值：类型（int）:返回0表示获取采集数据成功;返回-1表示采集数据失败.

DfSetParamSmoothing(arg0: int) -> int

功能：设置点云平滑参数，输入参数：smoothing(0:关、1：小、2：中、3：大)，输出参数： 无

返回值：类型（int）:返回0表示获取采集数据成功;返回-1表示采集数据失败.

DfGetParamJson(buffer_size: int = 20480) -> tuple

功能：获取Json配置文件

DfReadJson(path: str, buffer_size: int = 20480) -> str

功能：读取Json配置文件

DfSaveJson(arg0: str, arg1: str) -> int

功能：保存Json配置文件

DfSetParamJson(config_json: str, buffer_size: int = 20480) -> tuple

功能：设置Json配置文件里的参数

savePointcloudToPcd(pointcloud:numpy.ndarray[numpy.float32],brightness:numpy.ndarray[numpy.uint8], channels: int, path: str) -> int

功能：保存pcd点云

savePointcloudToPly(pointcloud:numpy.ndarray[numpy.float32],brightness:numpy.ndarray[numpy.uint8], channels: int, path: str) -> int

功能：保存ply点云

- 错误码

| 错误码 | 码值 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| DF_SUCCESS | 0 | 成功 |
| DF_FAILED | -1 | 失败 |
| DF_UNKNOWN | -2 | 未知命令 |
| DF_BUSY | -3 | 相机占用 |
| DF_NOT_CONNECT | -4 | 相机未连接 |
| DF_ERROR_NETWORK | -5 | 网络出错 |
| DF_ERROR_2D_CAMERA | -6 | 2d相机故障 |
| DF_ERROR_INVALID_PARAM | -7 | 无效参数 |
| DF_ERROR_LIGHTCRAFTER_SET_MODEL | -8 | 光机投影模式设置出错 |
| DF_ERROR_LIGHTCRAFTER_SET_TRIGGEROUT | -9 | 光机触发设置出错 |
| DF_ERROR_LIGHTCRAFTER_SET_CURRENT | -10 | 光机设置亮度出错 |
| DF_ERROR_LIGHTCRAFTER_SET_PATTERN_ORDER | -11 | 光机条纹设置出错 |
| DF_ERROR_CAMERA_STREAM | -12 | 相机操作流出错 |
| DF_ERROR_CAMERA_GRAP | -13 | 相机采图出错 |
| DF_FRAME_CAPTURING | -14 | 相机正在采集帧数据 |